Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu w sesji: LATO 2022 r.

Kod arkusza: CHM.01-01-22.06-SG

Wskazania dotyczą zadania: CHM.01-01-22.06-SG

Symbol i nazwa kwalifikacji: CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie zamknięte o odpowiednim oświetleniu 
i temperaturze z wentylacją, wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W miejscu egzaminowania powinna znajdować się apteczka, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, gaśnica oraz kosz na odpady.

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
| 2. | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
| 3. | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
| 4. | Zegar | szt. | 1 |
| 5. | Apteczka | szt. | 1 |
| 6. | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
| 7. | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
| 8. | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
| 9. | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
| 10. | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
| 11. | Identyfikator dla asystenta (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Na czas przebiegu egzaminu w miejscu egzaminu należy zapewnić obecność: asystenta (pracownika obsługi technicznej) oraz osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło,

- indywidualne stanowisko do obsługi maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających - kącik sanitarny: wydzielone pomieszczenie lub fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę/zlew, pojemnik  z detergentem, suszarkę do rąk/ręczniki papierowe, kosz.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt i materiały |  |  |  |  |
| 1. | stolik warsztatowy |  | szt. | 1 |
| 2. | spawarka gorącego powietrza | ze skróconą instrukcją obsługi | szt. | 1 |
| 3. | dysza do spawania metodą wahadłową |  | szt. | 1 |
| 4. | wkrętak lub klucz do montażu kształtek dyszy |  | szt. | 1 |
| 5. | ściereczka bawełniana |  | szt. | 1 |
| 6. | ścisk |  | szt. | 6 |
| 7. | szczypce do cięcia drutu |  | szt. | 1 |
| 8. | okulary ochronne |  | szt. | 1 |
| 9. | rękawice robocze | wzmocnione skórą całodłoniowe | para | 1 |
| 10. | płyta PE-HD 300 x 3005 mm grubość 5 mm |  | szt. | 4 |
| 11. | drut spawalniczy PE o średnicy 3 mm o dł. 6 m |  | szt. | 1 |
| 12. | płyta PP 150 x 150 mm grubość 2 mm |  | szt. | 4 |
| 13. | dysza do szybkiego spawania |  | szt. | 1 |
| 14. | dysza szczelinowa do zgrzewania folii |  | szt. | 1 |
| 15. | drut spawalniczy PP o przekroju trójkątnym o dł. 5 m |  | szt. | 1 |
| 16. | drut spawalniczy ABS o przekroju okrągłym o dł. 5 m |  | szt. | 1 |
| przyrządy kontrolno-pomiarowe |  |  |  |  |
| 17. | suwmiarka, miara zwijana, mikrometr |  | zestaw | 1 |
| 18. | termometr z termoelementem | zakres od 0 do 400C z tolerancją 1C | szt. | 1 |

Uwaga:

- Zdający przychodzą na egzamin w odzieży ochronnej.

- Ośrodek zapewnia dla każdego zdającego zestaw środków ochrony indywidualnej.

Tabela 3. Materiały zużywane w całości przez 1 zdającego podczas wykonywania zadania praktycznego

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | # *Szacunkowy koszt dla 1 zdającego [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | drut spawalniczy PE o przekroju okrągłym i średnicy 3 mm | m | 6 | 30,00 |
| 2. | płyta PE-HD o wymiarach 300 x 3005 mm i grubości 5 mm | szt. | 4 | 45,00 |
| SUMA |  |  |  | 75,00 |

* Przed egzaminem należy uaktualnić koszty w oparciu o ofertę dostawcy.

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających podczas wykonywania zadania praktycznego

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | # *Szacunkowy koszt dla 1 zdającego [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płyta PP 150 x 150 mm i grubości 2 mm | szt. | 4 | 30,00 |
| 2. | drut spawalniczy PP o przekroju trójkątnym | m | 5 | 25,00 |
| 3. | drut spawalniczy ABS o przekroju okrągłym | m | 5 | 30,00 |
| SUMA |  |  |  | 85,00 |

* Przed egzaminem należy uaktualnić koszty w oparciu o ofertę dostawcy.

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

- Stanowisko egzaminacyjne stanowi stolik roboczy (stół warsztatowy), na którym będą prowadzone prace.

- Stanowisko egzaminacyjne wyposażone w źródło prądu o napięciu 230V (gniazdko sieciowe).

- Spawarka gorącego powietrza podłączona do źródła prądu o napięciu 230V (gniazdko sieciowe), lecz urządzenie nie może być włączone.

- Spawarka gorącego gazu musi być wyposażona w statyw.

- Stan techniczny spawarki gorącego powietrza jej oprzyrządowania oraz pozostałych narzędzi ręcznych, pomiarowych i środków ochrony indywidualnej sprawdzony przed egzaminem przez obsługę ośrodka egzaminacyjnego.

- Spawarka gorącego powietrza bez zamocowanej dyszy do spawania metodą wahadłową musi znajdować się na stanowisku egzaminacyjnym.

- Pozostałe materiały, oprzyrządowanie oraz narzędzia i środki ochrony indywidualnej muszą znajdować się w magazynie, do którego zdający ma swobodny dostęp.

- Ośrodek egzaminacyjny odpowiada za zapewnienie zdającemu odpowiedniej ilości płyt PE-HD o wymiarach 300 x 3005 mm grubość 5 mm oraz drutu spawalniczego 
o przekroju okrągłym i średnicy 3 mm w ilości wskazanej w wykazie sprzętu 
i materiałów.

- Płyty PE-HD i PP muszą być zukosowane do wykonania spoiny V.

- Druty spawalnicze muszą być opisane nazwami tworzyw.

- Ośrodek egzaminacyjny odpowiada za zapewnienie zdającemu środków czystości, kosza na śmieci oraz sprzętu umożliwiającego uprzątnięcie stanowiska po zakończeniu wykonywania zadania.

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 75,00 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a) | 85,00/n | podzielić przez liczbę zdających na 1 stanowisku (n) |
| Cięcie i ukosowanie płyt na wymiar | 8,00 |  |
| Ogółem | 75,00+(85,00/n)+8,00 |  |

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego