Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do zadania MED.08-01-22.06-SG w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację MED.08 w sesji czerwiec-lipiec 2022

Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| MED.08 | Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii | 321103 | Technik elektroradiolog |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

### Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (+ kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikatory dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

### 2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania – stolik i krzesło;

- stanowisko do badań RTG – wspólne dla kilku zdających – wydzielony fragment pomieszczenia do klasycznych badań RTG z zainstalowanym ogólnodostępnym diagnostycznym aparatem RTG bez źródła promieniowania (bez lampy RTG, bez możliwości wygenerowania promieniowania X) osłonięty parawanem tak, aby zapewniać samodzielną pracę zdającego i nie przeszkadzać innym zdającym. Stanowisko powinno posiadać dostęp do źródła prądu elektrycznego o napięciu 230 V. Oświetlenie powinno być sztuczne z ewentualnym dostępem światła dziennego; Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne kolejno na tym samym stanowisku;

- stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk – dla kilku zdających – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, pojemnik z mydłem w płynie i preparatem do dezynfekcji rąk, zasobnik z ręcznikami jednorazowymi i kosz na odpady komunalne z czarnym workiem, usytuowane w pobliżu stanowiska do badań elektrokardiograficznych i badań RTG;

I. Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| indywidualne stanowisko do pisania |  |  |  |  |
| 1. | ### kalkulator | prosty | szt. | 1 |

Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska do badań RTG wspólnego dla kilku zdających:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | Maksymalna liczba zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |  |  |  |
| 1 | aparat rentgenowski ogólnodiagnostyczny wyposażony w stół rentgenowski, statyw, pulpit sterowniczy | bez źródła promieniowania lub bez możliwości wygenerowania promieniowania X | 6 |
| narzędzia, sprzęt |  |  |  |
| 2 | komplet kaset rentgenowskich | minimum po 2 kasety z każdego standardowego wymiaru | 6 |
| 3 | zestaw literek ołowiowych | minimum 1 komplet | 6 |
| 4 | stabilizatory/unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta | typu woreczki z piaskiem, pas/sztywna taśma, wałki i półwałki podpierające | 6 |
| 5 | osobiste środki ochrony radiologicznej | fartuch, półfartuch, osłony na gonady, osłona na tarczycę | 6 |
| 6 | krzesło, taboret dla pacjenta |  | 6 |
| 7 | ręczniki papierowe w rolce lub cięty | 1 rolka/opakowanie | 6 |
| 8 | plaster bez opatrunku na rolce | 1 opakowanie | 6 |
| 9 | rękawiczki jednorazowe | 1 opakowanie, rozmiar do decyzji OE | 6 |
| 10 | zestaw dezynfekcyjny | szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni, do spryskiwania i przecierania, ręcznik papierowy | 6 |
| 11 | parawan | w ilości zapewniającej samodzielną pracę zdających | 6 |
| 12 | wieszak na odzież pacjenta | 1 wieszak | 6 |
| 13 | podest/stopień | do wykonywania badania kończyn dolnych w pozycji stojącej | 6 |
| 14 | sprzęt umożliwiający pomiar odległości lampy od kasety | typu metrówka, taśma krawiecka | 6 |
| 15 | podkładki pod kasetę | w przypadku badania wymagającego dostosowania ułożenia wysokości kasety do warunków anatomicznych pacjenta | 6 |
| 16 | kątomierze | umożliwiające pomiar stopnia odchylenia ciała pacjenta od powierzchni stołu lub statywu (20, 30, 45 stopni) | 6 |
| 17 | nożyczki |  | 6 |

Tabela warunków ekspozycji aparatu rentgenowskiego

| Obiekt | Projekcja | Średnia grubość | kV | mAs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czaszka | PA | 19 cm | 55 | 50 |
| Czaszka | L | 16 cm | 50 | 40 |
| Klatka piersiowa | PA | 22 cm | 125 | 4 |
| Klatka piersiowa | L | 44 cm | 125 | 34 |
| Kręgosłup C | AP | 12 cm | 55 | 40 |
| Kręgosłup C | L | 12 cm | 55 | 40 |
| Kręgosłup Th | AP | 22 cm | 60 | 50 |
| Kręgosłup L-S | AP | 20 cm | 65 | 63 |
| Kręgosłup L-S | bok | 30 cm | 75 | 125 |
| Jama brzuszna | AP | 20 cm | 60 | 63 |
| Staw biodrowy | AP | 15 cm | 60 | 50 |
| Staw kolanowy* | AP i L | 11 cm | 49 | 9 |
| Staw skokowy* | AP i L | 9 cm | 48 | 8 |
| Stopa* | AP, skos i L | 6 cm | 50 | 4 |
| Staw ramienny* | AP | 10 cm | 55 | 40 |
| Staw łokciowy* | AP i L | 8 cm | 42 | 6,3 |
| Nadgarstek* | PA i L | 4 cm | 40 | 4 |
| Ręka* | PA, skos i L | 2,5 cm | 40 | 3,2 |

* - wykonując zdjęcia w opatrunku gipsowym należy zwiększyć wartość napięcia o 5 kV

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części/elementu zamiennego/ surowca/półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki do dezynfekcji powierzchni np. Aerodesin 2000 ze spryskiwaczem | ml | 10 | 70,00 | 0,70 |
| 2 | Ręcznik papierowy | płaty | 10 | 6,00 | 1,00 |
| 3 | Rękawiczki jednorazowe | para | 2 | 60,00 | 2,40 |
| 4 | Mydło w płynie np. Sterisol Liquid soap op. 700 ml | ml | 15 | 35,00 | 0,75 |
| 5 | Środek do dezynfekcji rąk np. AHD 2000 op. 700 ml | ml | 15 | 35,00 | 0,75 |
| 6 | Worek na odpady komunalne op. 20 szt. | szt. | 1 | 5,00 | 0,25 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 5,85 |

## II. Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Informacje dla asystenta technicznego

- przed egzaminem asystent techniczny powinien:

- włączyć aparat do sieci,

- rozkolimować wiązkę promieniowania do maksymalnych rozmiarów,

- ustawić odległość OF na wysokości 130 cm,

- ustawić na pulpicie sterowniczym warunki ekspozycji: 60 kV i 30 mAs (jeżeli aparat posiada pulpit sterowniczy).

- w trakcie egzaminu asystent techniczny pełni rolę pacjenta/pacjentki (należy przed rozpoczęciem egzaminu zwrócić uwagę zdającym, że płeć asystenta nie ma znaczenia i powinni się kierować jedynie danymi zawartymi w zadaniu); konieczny jest sportowy ubiór asystenta pozwalający na swobodne ustawienie się do badania zgodnie                                   z poleceniami zdającego lub rozbieranie/ubieranie, asystent nie prowadzi konwersacji ze zdającymi, reaguje jedynie na polecenia zdającego związane z wykonaniem badania radiologicznego; Asystent nie dostosowuje się do poleceń zdającego dotyczących obnażenia części ciała, które byłyby krępujące dla asystenta (np. okolice klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy).

- Przewodniczący ZN kontroluje czas wykonania zadania. Po przekroczeniu przez zdającego czasu 15 minut, przerywa proces oceniania sformułowaniem: „czas minął”.

- po zakończeniu oceny każdego zdającego, asystent techniczny powinien przygotować siebie i stanowisko dla kolejnego zdającego:

- ubrać się,

- ustawić odległość OF na wysokości 130 cm,

- rozkolimować wiązkę promieniowania do maksymalnych rozmiarów,

- sprawdzić i uporządkować stanowisko (jeżeli poprzedni zdający nie wykonał tych czynności):

  - odłożyć na miejsce zastosowane przez zdającego kasety/kasetę, stabilizatory/unieruchomienia i literkę/literki,

  - odwiesić/odłożyć wykorzystaną przez zdającego ochronę radiologiczną,

  - ustawić na pulpicie sterowniczym warunki ekspozycji 60 kV i 30 mAs (jeżeli poprzedni zdający ustawiał na pulpicie warunki ekspozycji),

  - zająć miejsce na krześle/taborecie ustawionym na stanowisku badania.

Informacje dotyczące przygotowania zdających, stanowisk egzaminacyjnych oraz przebiegu egzaminu przeprowadzanego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego:

- stanowisko egzaminacyjne powinno zostać przygotowane zgodnie ze zmodyfikowanymi wskazaniami, przesłanymi do ośrodka egzaminacyjnego

- zdający powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane z dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością

- zdający zakładają jednorazowe rękawiczki bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności przygotowania pacjenta i stanowiska do badań RTG oraz wykonują wszystkie czynności związane z przebiegami części praktycznej egzaminu w rękawiczkach jednorazowych; Zdający podczas wypełniania dokumentacji mogą ściągnąć rękawiczki

- przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, zdający ma założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta

- zdający powinni przemieszczać się w obrębie pomieszczenia z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych (w maseczce, zachowując co najmniej 1,5-metrowy odstęp)

- w trakcie egzaminu asystent techniczny pełni rolę pacjenta/pacjentki w rękawiczkach jednorazowych, zakładając każdorazowo nowe rękawiczki jednorazowe przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez każdego zdającego

- po każdym zdającym oraz po każdej zmianie egzaminu asystent techniczny dezynfekuje wszystkie urządzenia, aparaty, narzędzia, sprzęt, pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi, pojemniki na odpady używane podczas egzaminu oraz wymienia worki w pojemnikach na odpady

- ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do zapewnienia wystarczającej liczby par rękawiczek jednorazowych (co najmniej dwóch par) dla każdego zdającego.

III. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] |
| --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 5,85 |
| Ogółem | 5,85 |