Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

w sesji czerwiec – lipiec 2022 r.

Oznaczenie arkusza: DRM_05-01-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

## Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | # Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą:

- indywidualne stanowisko do pisania: stolik, krzesło;

- stanowisko tapicerowania o powierzchni umożliwiającej ustawienie stołu tapicerskiego do prac montażowych o wymiarach minimum 2100×550 mm. Do stanowiska powinna być doprowadzona instalacja pneumatyczna umożliwiająca podłączenie urządzeń i narzędzi pneumatycznych, minimum dwa gniazdka sieciowe jednofazowe o parametrach 230V/50Hz. Dodatkowo stanowisko powinno być wyposażone w instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, pojemniki na odpady użytkowe i nieużytkowe, szczotkę na kiju, szufelkę, środki ochrony indywidualnej i apteczkę;

- stanowisko trasowania oraz krojenia o powierzchni umożliwiającej ustawienie stołu roboczego do manipulacji i cięcia materiałów tapicerskich o wymiarach minimum 1300×1900 mm wraz z dwoma gniazdkami sieciowymi jednofazowymi o parametrach 230V/50Hz;

- stanowisko szycia: stanowisko powinno być wyposażone w dwa gniazdka sieciowe  
jednofazowe o parametrach 230V/50Hz oraz jedno gniazdko trójfazowe o parametrach 400V/50Hz. Należy zapewnić dodatkowe doświetlenie światłem sztucznym stanowiska szycia.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stół tapicerski | wymiary min. 2100 × 550 mm | szt. | 1 |
| 2. | zszywacz (pneumatyczny, elektryczny lub mechaniczny) | z oprzyrządowaniem i instrukcją obsługi | szt. | 1 |
| narzędzia i sprzęt |  |  |  |  |
| 3. | igła tapicerska do pikowania |  | szt. | 1 |
| 4. | igły tapicerskie |  | zestaw | 1 |
| 5. | szpilki tapicerskie | ze szklaną główką | zestaw | 1 |
| 6. | nóż techniczny | z ostrzem wymiennym | szt. | 1 |
| 7. | nóż tapicerski zwykły |  | szt. | 1 |
| 8. | wyciągacz do zszywek i gwoździ |  | szt. | 1 |
| 9. | nożyce krawieckie |  | szt. | 1 |
| 10. | nożyce tapicerskie |  | szt. | 1 |
| 11. | pilnik |  | szt. | 1 |
| 12. | młotek metalowy | 0,2-0,5kg | Szt. | 1 |
| 13. | kleszcze | szczypce boczne i płaskie uniwersalne (kombinerki). | zestaw | 1 |
| 14. | klocek (uchwyt) do szlifowania |  | szt. | 1 |
| 15. | papier ścierny | ziarnistość P 80 | szt. | 1 |
| 16 | papier ścierny | ziarnistość P 100 | szt. | 1 |
| 17 | kreda krawiecka |  | szt. | 1 |
| 18 | ołówek stolarski |  | szt. | 1 |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |
| 19 | przymiar stolarski zwijany | zakres 2 m z podziałką milimetrową | szt. | 1 |
| 20 | taśma centymetrowa | zakres 1,5 m z podziałką milimetrową | szt. | 1 |
| 21 | liniał | zakres od 1 do 2 m z podziałką centymetrową | szt. | 1 |
| środki ochrony indywidualnej |  |  |  |  |
| 22 | rękawice ochronne metalowe |  | kpl. | 1 |
| sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku egzaminacyjnym |  |  |  |  |
| 32. | pojemnik na odpady |  | szt. | 1 |
| 33. | szczotka i szufelka |  | kpl. | 1 |
| 34. | szczotka na kiju |  | szt. | 1 |

Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne | Na ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | przecinarka bagnetowa lub przecinarka tarczowa | z oprzyrządowaniem i instrukcją obsługi | 3 |
| 2. | maszyna stębnówka | przemysłowa, jednoigłowa z oprzyrządowaniem i instrukcją obsługi | 3 |
| 4. | stół do rozkroju materiału |  | 3 |

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne dla wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Cena jednostkowa [zł] | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  |  |  |  |  |
|  | formatka z płyty wiórowej 700 x 350 x 12 mm | m2 | 0,64 | 30,00 | 19,20 |
|  | Tarcica iglasta / iglasta 20 x 30 x 376 mm (wspornik drewniany) | m3 | 0,004 | 2200,00 | 8,80 |
|  | Tektura tapicerska 900 g 1200 x 800 x 1,2 mm | mb | 0,5 | 9,00 | 4,50 |
|  | Tkanina dekoracyjna (szer. 160 cm) | mb | 0,55 | 30,00 | 16,50 |
|  | Pianka tapicerska T25 40 mm (szer. 1600) | m2 | 0,123 | 30,00 | 3,69 |
|  | Pianka tapicerska T25 10 mm (szer. 1600) | m2 | 0,48 | 30,00 | 14,40 |
|  | Guzik szklany 22,0 mm | szt. | 8 | 3,00 | 24,00 |
|  | Sznurek dratwa do przeszywania guzików | mb | 8 | 0,05 | 0,40 |
|  | Włóknina polipropylenowa Wigofil 100g/m2 (szer. 160 cm) | mb | 0,35 | 8,00 | 2,80 |
|  | Podkładka filcowa pod meble 20 x 20 mm | szt | 4 szt | 0,50 | 2,00 |
| 11. | Wkręt do mocowania konstrukcji drewnianych 4 x 50 mm | szt | 16 | 0,06 | 1,00 |
| 12. | Klej tapicerski w sprayu 500 ml | szt | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 13. | Nici maszynowe w kolorze tkaniny dekoracyjnej w szpulce | szt | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Wkład do zszywaczy – zszywki 10 mm | op. | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 109,29 |

###### Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość | Dla ilu zdających | Orientacyjna cena jednostkowa [zł] | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Informacja dla organizatorów przygotowujących część praktyczną

Na stanowisku dla każdego zdającego należy przygotować:

| Lp. | Nazwa elementu | Jednostka miary | Ilość | Wymiary [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż drewniany pufa w kształcie walca (rys. 1) otulony tekturą tapicerską z nawierconymi otworami ø 6 mm o wzorze półrombu (rys.2) | szt. | 1 | 400 x ø 340 |
|  | Formatka pianki T25 w kształcie koła | szt. | 1 | ø 340 x 40 |
|  | Formatka pianki T25 | szt. | 1 | 1070 x 440 x 10 |
|  | Formatka tkaniny dekoracyjnej | szt. | 1 | 1600 x 550 |
|  | Formatka z włókniny polipropylenowej Wigofil. | szt. | 1 | 350 x 350 |
|  | Guzik szklany lub guzik tapicerski z uszkiem w kolorze tkaniny dekoracyjnej | szt. | 8 | ø 22 |
|  | Sznurek dratwa do naciągania guzików | mb. | 8 |  |
|  | Klej tapicerski w sprayu 500 ml | szt. | 1 |  |
|  | Nici maszynowe w kolorze tkaniny dekoracyjnej w szpulce | szt. | 1 |  |

Podłoże twarde z podstawą pufa połączyć ośmioma wspornikami drewnianymi zgodnie z rys. 3. Wsporniki rozmieścić symetrycznie na obwodzie podłoża oraz podstawy pufa. Rozrysować i wywiercić na tekturze tapicerskiej otwory o średnicy 6 mm - miejsca, przeszyć guzikiem zgodnie z rys 2. Stelaż drewniany pufa w kształcie walca obudować tekturą tapicerską z nawierconymi otworami ø 6 mm o wzorze półrombu.

Rys. 1. Stelaż drewniany pufa w kształcie walca o wymiarach h = 400 mm, ø = 340 mm

Rys. 2. Szablon z wyrysowanym wzorem podziału przeszyć półrombu

Rys. 3. Zamocowany wspornik drewniany

1 – podłoże twarde

2 – wspornik drewniany

3 – podstawa pufa

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na 1 zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 109,29 |  |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a) | - |  |
| Koszt przygotowania elementów do wykonania zadania dla 1zdającego | 10,00 | wykonanie stelażu według rysunków (1 ÷ 3) i opisu |
| Ogółem | 119,29 |  |