| Symbol i nazwa kwalifikacji | BUD.09-01-22.06-SG Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych |
| --- | --- |

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do zadania praktycznego w kwalifikacji na sesję czerwiec/lipiec 2022

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem 
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W miejscu egzaminowania powinna znajdować się apteczka, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, gaśnica oraz pojemniki na odpady.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą:

- indywidualne stanowisko do pisania - biurko lub stolik i krzesło,

- stanowisko dla montera sieci sanitarnych o powierzchni minimum 10 m2, wyposażone w stół montażowy i wózek narzędziowy. Każde stanowisko powinno być wyposażone w ściankę roboczą – fragment dwóch ścianek działowych (z cegieł lub 
z płyt OSB) tworzących naroże o wysokości minimum 2 m i szerokości około 2 m. Do stanowiska powinno być doprowadzone przyłącze instalacji elektrycznej 230 V zakończone bezpiecznym gniazdem sieciowym z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym,

- stanowisko do budowy sieci wodociągowych, wyposażone w narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do pomiaru parametrów i kontroli sieci wodociągowych,

- „kącik sanitarny” – może być wspólny dla wszystkich stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażone w umywalkę z zimną i z ciepłą wodą.

## Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

## Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |  |  |  |  |
| narzędzia i sprzęt |  |  |  |  |
|  | klucze do rur | 2” | szt. | 2 |
|  | obcinarka do tworzyw sztucznych | do PE 25 mm | szt. | 1 |
|  | klucz montażowy 40-63 | do kształtek zaciskowych | szt. | 1 |
|  | pilnik płaski | drobny | szt. | 1 |
|  | klucze płaskie uniwersalne | 250 mm, 350 mm | szt. | 2 |
|  | wkrętak | rozmiarowo dopasowany do uchwytów | szt. | 1 |
|  | gratownik | do fazowania rur z zewnątrz i wewnątrz | szt. | 1 |
|  | wkrętarka | bit dopasowany do wkrętów | szt. | 1 |
|  | nóż | z łamanym ostrzem | szt. | 1 |
|  | marker | czarny | szt. | 1 |
|  | szmatka | miękka | szt. | 1 |
|  | okulary ochronne | z tworzywa | szt. | 1 |
|  | rękawice ochronne | ogumowane | szt. | 1 |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |
| 1. | suwmiarka | zwykła | szt. | 1 |
| 2. | przymiar zwijany | 2 m | szt. | 1 |
| 3. | poziomnica | 60 cm | szt. | 1 |

### Tabela 2a. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba | Dla ilu zdających |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |  |  |  |  |  |

###### Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części / elementu zamiennego/surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rura wodociągowa PEHD 100 SDR-11 PN 16 Ø 25 lub inna o tej średnicy | m | 1,80 | 4,00 | 7,20 |
| 2. | taśma teflonowa | szt. | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 15,20 |

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jed-nostka miary | Liczba | Dla ilu zdających | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trójnik PE 25 /25 mm | szt. | 1 | N | 13,00 | 13,00 |
|  | kolano proste PE 25 /25 mm | szt. | 5 | N | 11,00 | 55,00 |
|  | złączka zaciskowa z gwintem Ø25 x ¾” GZ | szt. | 1 | N | 6,00 | 6,00 |
|  | zawór kulowy ¾” GW/GW | szt. | 1 | N | 23,00 | 23,00 |
|  | uchwyt metalowy średnicy 25 mm przystosowany do wkręcania w płytę OSB i w bloczki gazobetonowe | szt. | 4 | N | 4,00 | 16,00 |
| Razem brutto* |  |  |  |  |  | 113,00 |

###### Tabela 3b. Materiały potrzebne do wykonania fragmentu sieci wodociągowej dla jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 stanowiska | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 stanowiska zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rura wodociągowa PEHD 100 SDR-11 PN 16 Ø 25 lub inna o tej średnicy | m | 0,6* | 4,00 | 2,40 |
|  | rura osłonowa 50 mm PVC dł. 16 cm | szt. | 1 | 9,00 | 9,00 |
|  | bloczek gazobetonowy 120 x 240 x 590 cm | szt. | 4 | 5,50 | 22,00 |
|  | klej do bloczków gazobetonowych | szt. | 1 | 15,00 | 15,00 |
|  | uchwyt metalowy Ø 25 | szt. | 3 | 4,00 | 12,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 60,40 |
| Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku* |  |  |  |  | 188,60 |

*rura zużywana w całości przez zdającego na każdym egzaminie, należy kupić dla każdego zdającego

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

## Na stanowisku egzaminacyjnym należy wykonać fragment przegrody budowlanej z bloczków gazobetonowych. W bloczku należy wyciąć otwór i zamontować rurę ochronną PVC 50 mm. Do podłoża należy zamontować rurę wodociągową PEHD 100 SDR-11  PN 16 Ø 25 w trzech uchwytach. Odległość od podłoża do osi rury sieci ma wynosić 5 cm.

## Po każdej zmianie egzaminu rurę należy wymienić na nową. Wykonanie stanowiska egzaminacyjnego przedstawiono na rysunkach.

Rysunek l. Przekrój pionowy sieci wodociągowej

Rysunek 2. Rzut poziomy sieci wodociągowej

- Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3) | 15,20 | do kosztu materiałów zużywanych w całości należy doliczyć koszt rury z wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego |
| Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a) | 113,00 | koszty należy podzielić przez liczbę zdających egzamin na jednym stanowisku egzaminacyjnym |
| Materiały potrzebne do wykonania fragmentu sieci wodociągowej dla jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny (tab. 3b) | 60,40 | koszty należy podzielić przez liczbę zdających egzamin na jednym stanowisku egzaminacyjnym |
| Koszty wywozu odpadów | 0,00 | w tej kwalifikacji to zysk dla ośrodka |
| Ogółem | 188,60 | N – liczba zdających na jednym stanowisku |

Uwaga!

Na 4 tygodnie przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych − wskazania do przygotowania stanowisk oraz specyfikację niezbędnych materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywaną kalkulacją kosztów), według której należy wykonać zakupy.