Uwaga. Materiał chroniony przed nieuprawnionym ujawnieniem, przeznaczony wyłącznie w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych (jego treść nie może być ujawniona nieuprawnionym osobom)

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

Oznaczenie arkusza: ELM.06-02-22.06-SG

Wskazania dotyczą zadania: ELM.06-02-22.06-SG

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

- Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- indywidualne stanowisko do pisania – biurko lub stolik i krzesło,

- indywidualne stanowisko komputerowe – komputer z oprogramowaniem,

- indywidualne stanowisko montażowe – do montażu układu oraz programowania 
i konfiguracji elementów urządzeń i systemów mechatronicznych.

Każde stanowisko wyposażone powinno być w stół montażowy z płytą montażową 
o wymiarach minimum 1000×800 mm. Na płycie montażowej musi być możliwość zamontowania elementów elektrycznych. Mogą to być np. płyty profilowane aluminiowe do pneumatyki i sterowania elektrycznego(o ile ośrodek takie wyposażenie posiada) lub inna płyta, np. drewnopochodna.

Do stołu montażowego powinny być doprowadzone następujące media:

- źródło napięcia zmiennego jednofazowego 230 V/50 Hz (min. trzy gniazda). Przyłącze powinno być umieszczone w skrzynce rozdzielczej nN wyposażonej w zabezpieczenia różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe, wyłącznik główny, wskaźniki napięcia (lampki sygnalizacyjne). Na zewnątrz skrzynki powinien być umieszczony w widocznym miejscu wyłącznik awaryjny.

- sprężone powietrze - minimalne ciśnienie zasilające 8 barów.

- Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

### Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia, aparaty elektryczne |  |  |  |  |
|  | ### Zasilacz elektryczny | 24 V DC; prąd wyjściowy min. 5 A; montaż na szynie TH35 | szt. | 1 |
|  | Kontaktronowy czujnik położenia tłoka2) | zestyk NO; 2-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; oznaczenia wyprowadzeń 3, 4; przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika wymienionego w poz. 10 i 11 | szt. | 2 |
|  | Łącznik krańcowy1) | sterowany dźwignią z rolką; zestyki min. 1 NO; możliwość przykręcenia do płyty; z przewodami przyłączeniowymi o długości min. 1,5 m zakończonymi tulejkami zaciskowymi, oznaczenia żył przewodów: 3, 4 (np. ADELID WK-04M lub SPAMEL LK/104 lub Schneider Electric XCKN2121G11) | szt. | 2 |
|  | Przycisk sterowniczy1) | zestyk NO; monostabilny; wciskany; montowany na szynie TH35; oznaczenia zacisków: 3, 4 (np. M22-IVS + M22-A + M22-K10 + M22-D-S lub M22-IVS + XB7 EA21P) | szt. | 1 |
|  | Przycisk sterowniczy1) | zestyk NC; bistabilny; wciskany; montowany na szynie TH35; oznaczenia zacisków: 1, 2 | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna1) | napięcie znamionowe 24 V DC; montaż na szynie TH35; kolor zielony; oznaczenia zacisków: X1, X2 | szt. | 1 |
|  | Lampka sygnalizacyjna1) | napięcie znamionowe 24 V DC; montaż na szynie TH35; kolor czerwony; oznaczenia zacisków: X1, X2 (np. M22-IVS + M22-A + M22-LED-R + M22-XL-R lub M22-IVS + XB7 EV04BP) | szt. | 1 |
|  | Sterownik PLC wraz z przewodem do komunikacji z PC | spełniający wymagania norm: IEC 61131-1, IEC 61131-2, IEC 61131-3; min. 8 wejść cyfrowych i 6 wyjść cyfrowych; 24 V DC; montaż na szynie TH35; 2 wejścia analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V; 2 wyjścia analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V | szt. | 1 |
| Elementy pneumatyczne |  |  |  |  |
|  | Zespół przygotowania powietrza | zawór odcinający, filtr, manometr, zawór redukcyjny, możliwość przykręcenia do płyty | szt. | 1 |
|  | Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania | z jednostronnym tłoczyskiem, z dwustronną regulowaną amortyzacją pneumatyczną, z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka; tłoczysko z gwintem zewnętrznym; możliwość przymocowania do płyty średnica tłoka 32÷40 mm; skok 150÷200 mm; ciśnienie pracy 1÷9 bar (np. S PRO 176-1654 lub ISO 15552 FI40/200) | szt. | 1 |
|  | Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania | pchający, ze sprężyną zwrotną, z jednostronnym tłoczyskiem; z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka; tłoczysko z gwintem zewnętrznym; możliwość przymocowania do płyty; średnica tłoka 15-25 mm; skok 50 mm; ciśnienie pracy 1÷9 bar; | szt. | 1 |
|  | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | 5/2 bistabilny; napięcie zasilania cewek 24 V DC; | szt. | 1 |
|  | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | 3/2 NC, monostabilny; ze sprężyną zwrotną; napięcie zasilania cewki 24 V DC | szt. | 1 |
|  | Zawór dławiąco-zwrotny | ciśnienie robocze 0÷10 bar; montowane na przewodach: 4 mm, 6 mm; pokrętło regulacyjne (np. 181.0606) | szt. | 3 |
|  | Zawór szybkiego spustu | ciśnienie robocze 0÷10 bar; montowane na przewodach: 6 mm, | szt. | 1 |
|  | Zawór redukcyjny | zakres regulacji 1÷8 bar; ciśnienie robocze 2÷10 bar; montowane na przewodach: 6 mm | szt. | 1 |
|  | Pneumatyczny zawór czasowy | opóźniający; 3/2 NC, zakres 0÷10 sekund; ciśnienie robocze 2÷10 bar; | szt. | 1 |
|  | Złączka prosta z gwintem zewnętrznym | dla przewodu pneumatycznego 6mm; z gwintem zewnętrznym odpowiednim do poz. 9 ÷17 | szt. | 25 |
|  | Trójnik pneumatyczny | typu T; dla przewodu pneumatycznego 6 mm | szt. | 3 |
| Elektronarzędzia, narzędzia, sprzęt, osprzęt |  |  |  |  |
|  | Wkrętaki izolowane | płaskie i krzyżowe | kpl. | 1 |
|  | Klucze płaskie | 4 ÷ 19 mm | kpl. | 1 |
|  | Klucze imbusowe | 1,5 ÷ 10 mm | kpl. | 1 |
|  | Złączka na szynę TH353) | niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 2,5 mm2 (np. WeidmullerSAK 4/EN niebieska (0467460000), WAGO 2002-1204) | szt. | 5 |
|  | Złączka na szynę TH353) | czerwona; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 2,5 mm2 (np. WeidmullerSAK 4/EN czerwona (0467460000), WAGO 2002-1203) | szt. | 5 |
|  | Złączka na szynę TH353) | szara lub beżowa; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa przekrój przewodu 2,5 mm2 | szt. | 11 |
|  | Złączka na szynę TH353) | żółto-zielona; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 2,5 mm2 (np. Weidmuller EK 4/35 0661160000, WAGO 2002-1207) | szt. | 1 |
|  | Mostek wtykany do złączek3) | niebieski; 5-biegunowy; do złączek z poz. 23 | szt. | 1 |
|  | Mostek wtykany do złączek3) | czerwony; 5-biegunowy; do złączek z poz. 24 | szt. | 1 |
|  | Ścianka końcowa do złączek3) | do złączek 2-przewodowych z poz. 23, 24, 25, 26 | szt. | 5 |
|  | Blokada końcowa do złączek na szynę | (np. Weidmüller EW 35 0383560000 lub 9540000000 lub WAGO 249-116) | szt. | 10 |
|  | Kabel z wtyczką | kabel o długości min. 2 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; (np. OWY 3x1,5 mm2) | szt. | 1 |
|  | Komplet narzędzi elektromonterskich | szczypce do cięcia przewodów, zdejmowania izolacji, zaciskania końcówek, nożyce do cięcia przewodów pneumatycznych | kpl. | 1 |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |
|  | Multimetr cyfrowy | - zakresy pomiarowe napięcia 0,2 ÷ 750 V DC/AC; - zakresy pomiarowe natężenia prądu 2 mA ÷ 10 A DC/AC; - zakresy pomiarowe rezystancji 200 Ω ÷ 20 MΩ; - tester ciągłości obwodu | szt. | 1 |
|  | Stoper |  | szt. | 1 |
| Komputery, peryferia |  |  |  |  |
|  | Komputer z monitorem | z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem do: - programowania sterownika PLC z poz.8 posiadający klawiaturę, myszkę oraz szeregowe porty umożliwiające komunikację z urządzeniami programowalnymi np.: USB, COM (RS 232), | kpl. | 1 |
| Narzędzia i sprzęt |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne |  | szt. | 1 |
|  | fartuch ochronny |  | szt. | 1 |
|  | rękawiczki ochronne |  | kpl. | 1 |

1) W przypadku posiadania przez ośrodek elementów z innymi oznaczeniami należy w trwały 
i widoczny sposób je oznaczyć zgodnie z opisem zacisków w kolumnie 3.

2) W przypadku posiadania przez ośrodek elementów z innymi oznaczeniami należy w trwały 
i widoczny sposób je oznaczyć zgodnie z opisem wyprowadzeń w kolumnie 3.

3) Należy dopilnować, aby elementy były wzajemnie kompatybilne (np. tego samego producenta).

###### Tabela 3.  Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 zdającego | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki tulejkowe | szt. | 6 | 0,10 | 0,60 |
| 2. | Przewód LgY 1 mm2 w izolacji koloru czarnego | m | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 3. | Przewód pneumatyczny 6 mm | m | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 5,10 |

###### Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających – nie przewiduje się

###### Tabela 3b. Materiały potrzebne do wykonania płyty montażowej dla jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

| Lp. | Nazwa materiału/podzespołu/ części /elementu zamiennego/ surowca/ półproduktu | Jednostka miary | Ilość dla 1 stanowiska | Orientacyjna cena jednostkowa zł | Szacunkowy koszt dla 1 stanowiska zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna TH35 35x7,5 perforowana | m | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 2. | Korytko grzebieniowe 40x40 | m | 2,5 | 8,00 | 20,00 |
| 3. | Przewód LgY 1 mm2 | m | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 4. | Końcówki tulejkowe 1 mm2 | szt. | 60 | 0,10 | 6,00 |
| Razem brutto |  |  |  |  | 53,00 |

- Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Na każdym stanowisku egzaminacyjnym należy:

- Przygotować płytę montażową i zamocować do płyty w sposób trwały wszystkie zaznaczone na rysunku 1. elementy układu.

* miejsce montażu złączek zaciskowych XI3 i XQ4 można zamienić, zależnie od lokalizacji wejść i wyjść w posiadanym modelu sterownika PLC.

Rysunek 1. Rozmieszczenie szyn i osprzętu na płycie montażowej

- Zasilanie 230 V AC przeznaczone do zasilania zasilacza 24 V DC należy podłączyć bezpośrednio pod zaciski zasilacza L1, N, PE przewodem zakończonym wtyczką sieciową. Zaciski sieciowe zasilacza osłonić przed przypadkowym dotykiem. Zacisk PE zasilacza połączyć ze złączką uziemiającą XPE. Jeśli płyta montażowa wykonana jest z materiałów przewodzących połączyć ją z zaciskiem XPE.

- Na przygotowanym stanowisku należy wykonać połączenia elektryczne dokładnie tak, jak zostały przedstawione na rysunku 2. (szczególnie połączenia S1:3/S2:1 i H1:X2/H2:X2).

Przewody aparatów wejściowych i wyjściowych prowadzić tak, aby trasa przewodu przechodziła przez korytko grzebieniowe.

- Oznaczyć listwy zaciskowe XP1, XZ2, XI3, XQ4 oraz łączniki krańcowe S3 i S4 naklejając na elemencie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie etykietę z właściwym oznaczeniem.

Rysunek 2. Schemat podłączeń elektrycznych elementów układu z sterownikiem PLC

- Na przygotowanym stanowisku należy wykonać połączenia pneumatyczne elementów zgodnie ze rysunkiem 3.

Rysunek 3. Schemat połączeń pneumatycznych

- Umiejscowienie czujników kontaktronowych na cylindrach siłowników powinno sygnalizować położenie tłoka odpowiadające całkowitemu wsunięciu tłoczyska.

- Ciśnienie na obu zaworach redukcyjnych ustawić na 2 bary. Dławienie zaworów 1V2 
i 1V3 ustawić na wartość minimalną.

- Wszystkie elementy pneumatyczne (oraz czujniki B1, B2) oznaczyć zgodnie ze schematem, naklejając na elemencie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie etykietę 
z oznaczeniem.

- Elementy pneumatyczne wymienione w tabeli 2., a nie ujęte na schemacie połączeń (rysunek 3.), należy umieścić na stanowisku do dyspozycji zdającego.

- Na dzień przed egzaminem zostaną przekazane Wytyczne do przygotowania stanowisk do konkretnego zadania

- Na dzień przed egzaminem zostaną przekazane Wytyczne do przygotowania stanowisk do konkretnego zadania.