Uwaga. Materiał chroniony przed nieuprawnionym ujawnieniem, przeznaczony wyłącznie w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych (jego treść nie może być ujawniona nieuprawnionym osobom).

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sesji czerwiec – lipiec 2021

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

## Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stolik i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół o powierzchni umożliwiającej zdającym zmontowanie, naprawę i konfigurację komputera, z matą i opaską antystatyczną, krzesło

- 2 gniazda 230 V/50 Hz

- listwa zasilająca umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem.

Stanowisko powinno spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne.

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego dla zadań związanych z montażem i konfiguracją komputerów oraz instalacją oprogramowania

| l.p. | Nazwa |  | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt, przewody |  |  |  |  |
| 1 | komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera; wkrętaki płaskie, krzyżowe lub innego typu dostosowane do posiadanego sprzętu i podzespołów, pęseta, szczypce proste wydłużone, komplet taśm, przewodów do podłączenia dysków twardych, napędów optycznych, |  |  | 1 kpl. |
| komputery i peryferia |  |  |  |  |
| 1 | zestaw komputerowy z napędem optycznym, kartą sieciową, kartą graficzną, komplet elementów zastępczych: - pamięć/pamięci RAM, - karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe, - karta graficzna, - dysk twardy |  | elementy zastępcze: karta graficzna i dysk twardy muszą różnić się parametrami od elementów podstawowych | 1 kpl. |
| 2 | pamięć zewnętrzna (pamięć USB, dysk zewnętrzny USB) |  | min. 32 GB | 1 szt. |
| oprogramowanie na zewnętrznych nośnikach |  |  |  |  |
| 1 | systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux | wykorzystywane w pracowni, współpracujące ze sprzętem wymienionym w sekcji „komputery i peryferia” System operacyjny w wersji min. Pro (Professional) - Windows 7, Windows 8 lub 8.1, Windows 10 w wersji min. Professional, - Linux z dystrybucji Ubuntu lub openSUSE Dla systemu Linux obowiązują wersje: - Ubuntu Desktop 18.04 LTS (Unity Gnome) - openSUSE 42.2 (Gnome) |  | 1 kpl. 1 kpl. |
| 2 | programy narzędziowe i diagnostyczne | dostosowane do wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego z rozbudowanym modułem do testowania kart graficznych, pamięci RAM oraz nośników danych, program do tworzenia obrazów dysku (współpracujące z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze) |  | 1 kpl. |
| 3 | Sterowniki | do kart rozszerzających i urządzeń wymienionych w sekcji „komputery i peryferia” |  | 1 kpl. |

Informacja dla organizatorów / asystentów technicznych przygotowujących część praktyczną

- Podzielić dysk na dwie równej wielkości partycje, z tablicą partycji MBR.

- Na pierwszej partycji NTFS zainstalować system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8.0 Professional lub Windows 8.1 Professional lub Windows 10 Professional.

Jeżeli zainstalowany system operacyjny wymaga aktywacji, trzeba ją przeprowadzić oraz sprawdzić czy wymagana będzie ponowna aktywacja po odtworzeniu systemu z obrazu na innym stanowisku komputerowym

- Zainstalować wszystkie urządzenia w systemie Windows. W Menadżerze urządzeń nie mogą występować urządzenia z problemem (ikona z wykrzyknikiem).

- Zainstalować pakiet biurowy LibreOffice zgodny z pakietem zainstalowanym w systemie Linux.

- Jeżeli w czasie instalacji systemu zostało założone dodatkowe konto, należy je usunąć, pozostawić jedynie konto Administrator bez hasła oraz konto Gość zablokowane.

- W systemach Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 zainstalować dodatkowo program chrispc win experience index (np. ze strony http://win-experience-index.chris-pc.com) w wersji zgodnej z zainstalowanym systemem Windows i sprawdzić czy działa poprawnie. Skrót do tego programu należy umieścić na pulpicie konta Administrator

- Na drugiej partycji zainstalować wybrany zgodnie z tabelą 3 system Linux.

- W systemie Linux podczas instalacji należy założyć konta:

  - technik z hasłem egzamin  (konto o uprawnieniach użytkownika root)

  - administrator z hasłem Admnistrator1@  (konto o uprawnieniach użytkownika root)

  - tester z hasłem T2019ster  (konto użytkownika standardowego)

- Po uruchomieniu systemu powinien być widoczny ekran logowania

- W systemie Linux należy zainstalować programy nmon oraz 7-Zip (Programy można pobrać ze strony https://pkgs.org. W polu Search należy wprowadzić nazwę programu, a następnie pobrać właściwą dla systemu Ubuntu 16.04 LTS,  OpenSuseLeap 42.2 lub 42.3).

- Po przygotowaniu wzorcowego komputera za pomocą narzędzi do zarządzania obrazami dysków przenieść zawartość wzorcowego komputera na inne komputery (przygotować obraz i odtworzyć na innych komputerach) lub powtórzyć całą procedurę na innych komputerach.

- Odłączyć komputer od sieci lokalnej i Internetu.

- Zamontowany dysk twardy opisać jako HDD1.

- Zapasowy dysk twardy opisać jako HDD2 oraz umieścić na każdym stanowisku informację o jego pojemności. Informacja o pojemności dysku powinna być zapisana na odrębnej kartce formatu A4 czcionką min. 20. Na przykład:

Stanowisko 01 Pojemność dysku HDD2: 500 GB

- Na stole montażowym umieścić komplet elementów zastępczych wraz ze sterownikami zgodnie z tabelą nr 3.

- Nośnik USB przeznaczony dla zdającego sformatować, a następnie opisać nazwą EGZAMIN.
Po każdej sesji nośnik USB powinien być formatowany.

- Na stanowisku egzaminacyjnym powinny znajdować się:

- instrukcja zalogowania się do BIOS komputera (dostęp do BIOS nie może być zabezpieczony hasłem),

- bootowalny nośnik CD lub USB opisany GPARTED zwierający oprogramowanie GPARTED w wersji Live CD lub USB. Aby przygotować nośnik można wykorzystać stronę producenta https://gparted.org/livecd.php w wersji 0.31.0-1 lub nowszy,

- nośnik CD lub USB opisany DANE/PROGRAMY zawierający wersje instalacyjne programów dla systemu Windows:

  - program antywirusowy umożliwiający instalację offline (aktualna baza wirusów nie jest wymagana)

  - CPU-Z w wersji min. 1.71.1

  - GPU-Z w wersji min. 0.8.5

  - HWiNFO32 w wersji min. 5.10 lub HWiNFO64 w wersji min. 5.10

  - program SIW współpracujący z zainstalowanym systemem Windows

  - Foxit Reader w wersji umożliwiającej instalację drukarki Foxit Reader PDF Printer

  - folder grafika z plikami foto1.jpg, foto2.jpg, foto3.jpg

  - Archiwum: materiały.7z

- numery seryjne do oprogramowania, jeżeli tego wymagają,

- komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera.