Uwaga. Materiał chroniony przed nieuprawnionym ujawnieniem, przeznaczony wyłącznie w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych (jego treść nie może być ujawniona nieuprawnionym osobom).

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące

przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

w sesji czerwiec – lipiec 2021

Oznaczenie arkusza:  EE.08—21.06

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

## Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół i krzesła dla zespołu nadzorującego | szt. | w zależności od składu zespołu |
|  | Stół i krzesło dla obserwatora | szt. | 1 |
|  | Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) | szt. | 1 |
|  | Zegar | szt. | 1 |
|  | Apteczka | szt. | 1 |
|  | Kosz na odpadki | szt. | 1 |
|  | Długopis (zapasowy dla zdających) | szt. | wg potrzeb |
|  | Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska) | szt. | = liczbie zdających na zmianie |
|  | Identyfikator dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) | szt. | dla każdej osoby |
|  | Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) | szt. | 1 |
|  | Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) | szt. | 1 |

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół montażowy umożliwiający zdającym montaż okablowania, zmontowanie, naprawę oraz konfigurację komputerów z matą i opaską antystatyczną,

- stół roboczy umożliwiający zdającemu konfigurację serwera, stacji roboczej i urządzeń sieciowych

UWAGA: Konfiguracja stołów powinna umożliwiać swobodne podłączenie urządzeń sieciowych za pomocą okablowania sieciowego dostępnego na stanowisku. W przypadku stołu o gabarytach umożliwiających dostateczne wydzielenie dwóch części: montażowej oraz konfiguracyjnej dopuszcza się wykorzystanie jednego stołu pełniącego obydwie funkcje,

- krzesło i kosz na odpadki,

- 2 gniazda 230 V/50 Hz

- listwa zasilająca umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem,

- 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami egzaminacyjnymi.

Wspólne stanowisko dla wszystkich zdających:

- stół o powierzchni umożliwiającej umieszczenie drukarki sieciowej,

- 1 gniazdo 230 V / 50 Hz,

- 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową.

Stanowiska powinny spełniać normy BHP dla stanowisk wyposażonych w komputery i urządzenia peryferyjne.

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego dla zadań związanych z montażem i konfiguracją komputerów oraz instalacją oprogramowania

| l.p. |  | Nazwa |  | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Liczba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt, przewody |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera |  | wkrętaki płaskie, krzyżowe lub innego typu dostosowane do posiadanego sprzętu i podzespołów, pęseta, szczypce proste wydłużone, komplet taśm, przewodów do podłączenia dysków twardych, napędów optycznych | 1 kpl. |  |
| 2 |  | komplet narzędzi do montażu okablowania |  | w tym zaciskarka wtyków RJ45, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe lub inne umożliwiające montaż okablowania oraz jeżeli to konieczne wkrętak do montażu gniazda naściennego | 1 kpl |  |
| 3 |  | patchcord UTP |  | długość min. 1,5 m | 6 szt. |  |
| 4 |  | patchcord UTP Crossover |  | długość min. 1,5 m | 1 szt. |  |
| 5 |  | patchpanel 19” UTP |  | min. 8 gniazd RJ45 (zgodny z typem narzędzi montażowych) | 1 szt. |  |
| 6 |  | gniazdo naścienne 2x RJ45 |  | przystosowane do montażu modułów typu Keystone | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno- pomiarowa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | tester okablowania strukturalnego z gniazdem RJ45 |  |  | z możliwością kontroli ciągłości, przerwy, zwarcia, skrzyżowania par, instrukcja obsługi |  | 1 szt. |
| komputery i peryferia |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | dostosowany do roli stacji roboczej, kompletny zestaw komputerowy z napędem optycznym, kartą sieciową, kartą Wi-Fi, kartą graficzną z możliwością konfiguracji podstawowych parametrów BIOS/UEFI (np. data i czas systemowy, kolejność bootowania, włączanie / wyłączanie urządzeń) komplet elementów zastępczych: - pamięć/pamięci RAM, - karta sieciowa na złącze PCI lub PCIe, - karta graficzna, - dysk twardy |  | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanych przez ośrodek systemów Linux i/lub Windows przeznaczonych dla stacji roboczej karta sieciowa Wi-Fi min.802.11 b/g (wbudowaną lub adapter USB) z obsługą szyfrowania WPA, WPA2, elementy zastępcze: karta graficzna i dysk twardy muszą różnić się parametrami od elementów podstawowych | 1 kpl. |  |
| 2. |  | dostosowany do roli serwera kompletny zestaw komputerowy komplet elementów zastępczych: - dysk twardy |  | komputer umożliwiający zainstalowanie posiadanych przez ośrodek systemów serwerowych Linux lub Windows, z dwiema kartami sieciowymi Ethernet | 1 kpl. |  |
| 3. |  | przełącznik zarządzalny |  | posiadający możliwość konfiguracji maski oraz bramy domyślnej, min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q, z funkcją port mirroring, instrukcja obsługi | 2 szt. |  |
| 4a.* |  | ruter |  | obsługa VLAN 802.1q, ruting statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN | 1 szt. |  |
|  |  | punkt dostępowy (access point) lub ruter z funkcją punktu dostępowego |  | obsługa szyfrowania WPA, WPA2, standard min. 802.11 b/g, instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
| lub |  |  |  |  |  |  |
| 4b.* |  | ruter z Wi-Fi |  | obsługa VLAN 802.1q, ruting statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN, obsługa szyfrowania WPA, WPA2, standard min. 802.11 b/g, instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
| * zadania egzaminacyjne od sesji styczeń-luty 2021 można wykonać przy użyciu wyposażenia przedstawionego w pozycji 4a lub 4b |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | pamięć zewnętrzna (pamięć USB, dysk zewnętrzny USB) |  | min. 32 GB | 2 szt. |  |
| oprogramowanie na zewnętrznych nośnikach |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux dla stacji roboczej | wykorzystywane w pracowni, współpracujące ze sprzętem wymienionym w sekcji „komputery i peryferia” - Windows 8 lub 8.1 w wersji min. Professional, Windows 10 w wersji min. Pro oraz Na rok 2021 obowiązują wersje Open SUSE 42.3 lub Ubuntu 18.04 LTS z interfejsem GNOME |  | 1 kpl. 1 kpl. |  |
| 2. |  | serwerowy system operacyjny | możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze wymienionym w specyfikacji: - Windows Server 2008R2, 2012/2012 R2 Standard, 2016 Standard 2019 Standard z wersją oprogramowania Service Pack odpowiednio dla systemu, aktualną na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin oraz - system serwerowy Linux z dystrybucji Ubuntu, Fedora lub Open SUSE, na rok 2021 obowiązują wersje Ubuntu Serwer 18.04 LTS lub Fedora 25 Serwer lub Open SUSE 42.3 |  | 1 kpl. 1 kpl. |  |
| 3. |  | pakiet biurowy | Np. LibreOffice lub Microsoft Office |  | 1 kpl. |  |
| 4. |  | programy narzędziowe i diagnostyczne | dostosowane do wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego z rozbudowanym modułem do testowania kart graficznych, pamięci RAM oraz nośników danych, program do tworzenia obrazów dysku (współpracujące z systemami operacyjnymi zainstalowanymi na komputerach) |  | 1 kpl. |  |
| 5. |  | Sterowniki | do kart rozszerzających i urządzeń wymienionych w sekcji „komputery i peryferia” oraz drukarki opisanej w Tabeli 4 |  | 1 kpl. |  |

Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

| Lp. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład | Maksymalna liczba zdających |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka sieciowa | drukarka sieciowa z wbudowanym serwerem wydruku, portem Ethernet oraz obsługą wydruku RAW | 1szt./ na salę |

Tabela 5. Materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego (specyfikacja surowcowo-materiałowa)

| MATERIAŁY ZUŻYWANE W CAŁOŚCI PRZEZ 1 ZDAJĄCEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # Nazwa materiału/surowca | Jednostka miary | # Ilość | # Orientacyjna cena jedn.[zł] | # Szacunkowy koszt [zł] |
| 1 | Skrętka U/UTP min kat. 5e – typu drut | m | 1,5 | 1,00 | 1,50 |
| 2 | Skrętka U/UTP min kat. 5e – typu linka | m | 1,5 | 1,00 | 1,50 |
| 3 | Wtyk RJ45 | szt. | 4 | 0,25 | 1,00 |
| 4 | Moduł Keystone | szt. | 2 | 4,00 | 8,00 |
| 5 | Adapter dla modułu Keystone do gniazda naściennego | szt. | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Razem brutto: |  |  |  |  | 17,00 |

Informacja dla organizatorów przygotowujących część praktyczną

Stanowisko egzaminacyjne należy wyposażyć zgodnie z wyposażeniem.

Należy zapewnić separację gniazd sieci LAN wyprowadzonych na stanowiskach egzaminacyjnych, umożliwiając każdemu stanowisku komunikację tylko z drukarką sieciową. Gniazda umożliwiające komunikację z drukarką na każdym stanowisku zdającego opisać jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego.

Konfiguracja drukarki

- Ustawić adres IP na 10.0.0.240/24

- Zezwolić na wydruk RAW przez TCP/IP

- Podpiąć drukarkę do istniejącej sieci dostępnej dla wszystkich zdających

Konfiguracja rutera

- Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

- Sprawdzić czy urządzenie jest zresetowane: wykonać logowanie do urządzenia przez przeglądarkę.

Konfiguracja przełącznika

- Zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

- Sprawdzić czy urządzenie jest zresetowane: wykonać logowanie do urządzenia przez przeglądarkę.

Przygotowanie serwera

- Na pierwszym dysku zainstalować system Windows Server w wersji - Windows Server Standard 2012/2012 R2 lub 2016 lub 2019 z wersją oprogramowania Service Pack odpowiednią dla systemu, aktualną na dzień 31 roku poprzedzającego egzamin.

Jeżeli w czasie instalacji systemu zostało założone dodatkowe konto, należy je usunąć, pozostawić jedynie konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx

Zainstalować aktualizacje oraz najnowszą wersję Service Pack dostępną dla danej wersji systemu przynajmniej na 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin.

Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

- Na drugim dysku zainstalować system serwerowy Linux z dystrybucji Ubuntu 18.04 LTS lub Fedora 25 lub Open SUSE 42.3.

- Utworzyć konto użytkownika o nazwie administrator z hasłem ZAQ!2wsx konto z prawem podniesienia uprawnień do root.

- Zainstalować serwer Samba oraz serwer SSH (Instrukcje instalacji dla systemów po wybraniu właściwej dystrybucji: https://www.server-world.info/en/note?p=oslist).

- Zainstalować interfejs graficzny GNOME:

- instrukcja instalacji środowiska GNOME dla systemu Fedora 25 dostępna pod adresem:

https://www.server-world.info/en/note?os=Fedora_25&p=desktop&f=1

- instrukcja instalacji środowiska GNOME dla systemu Ubuntu Server dostępna pod adresem:

https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_16.04&p=desktop&f=2

UWAGA: w przypadku wyboru systemu Ubuntu Serwer zalecane są dwie różne karty sieciowe zainstalowane na serwerze

Zainstalować sterowniki wszystkich urządzeń.

Po przygotowaniu wzorcowego komputera za pomocą narzędzi do zarządzania obrazami dysków przenieść zawartość wzorcowego komputera na inne komputery (przygotować obraz i odtworzyć na innych komputerach) lub powtórzyć całą procedurę na innych komputerach pełniących rolę serwera.

Dyski wymontować a następnie umieścić w papierowych kopertach. Dysk zawierający system Windows Server umieścić w kopercie opisanej SERWER WINDOWS. Dysk zawierający system serwerowy Linux umieścić w kopercie opisanej SERWER LINUX. Koperty powinny być zaklejone.

Po zakończonej zmianie odtworzyć systemy dla wszystkich dysków z naruszonych (otwartych) kopert. Jeśli koperta jest zaklejona i nie nosi śladów ingerencji zdającego, wówczas umieszczony w niej dysk należy pozostawić na kolejne zmiany bez konieczności odtwarzania systemu.

Przygotowanie stacji roboczej

- Podzielić dysk na dwie równej wielkości partycje, z tablicą partycji umożliwiającą zainstalowanie systemów Linux i Windows obok siebie.

- Na pierwszej partycji NTFS zainstalować system operacyjny Windows 7 Professional, Windows 8.0 Professional lub Windows 8.1 Professional lub Windows 10 Pro.

(Jeżeli zainstalowany system operacyjny wymaga aktywacji, trzeba ją przeprowadzić oraz sprawdzić czy wymagana będzie ponowna aktywacja po odtworzeniu systemu z obrazu na innym stanowisku komputerowym).

- Zainstalować wszystkie urządzenia. W Menadżerze urządzeń nie mogą występować urządzenia z problemem (ikona z wykrzyknikiem).

- Zainstalować pakiet biurowy LibreOffice zgodny z wersją zainstalowaną w systemie Linux lub Microsoft Office.

Zainstalować program 7-Zip (do pobrania ze strony https://7-zip.org.pl/sciagnij.html).

Zainstalować program umożliwiający odczytanie dokumentacji rutera i przełącznika.

Jeżeli w czasie instalacji systemu zostało założone dodatkowe konto, należy je usunąć, pozostawić jedynie konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx

Na drugiej partycji zainstalować wybrany system Linux: Open SUSE 42.2 lub Ubuntu 18.04 z interfejsem GNOME.

W systemie Linux podczas instalacji należy założyć konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root) oraz system powinien automatycznie logować się na konto administrator.

Sprawdzić, czy jest zainstalowany program nmap, w przypadku braku należy zainstalować.

Po przygotowaniu wzorcowego komputera za pomocą narzędzi do zarządzania obrazami dysków przenieść zawartość wzorcowego komputera na inne komputery (przygotować obraz i odtworzyć na innych komputerach) lub powtórzyć całą procedurę na innych komputerach pełniących rolę stacji roboczej.

Odłączyć komputery od sieci lokalnej i Internetu.

Na stole montażowym umieścić urządzenia sieciowe, komplet narzędzi, sprzęt, przewody, aparaturę kontrolno- pomiarową, komplet elementów zastępczych wraz ze sterownikami zgodnie z tabelą nr 3.

Nośnik USB przeznaczony dla zdającego sformatować, a następnie opisać nazwą EGZAMIN.
Po każdej sesji nośnik USB powinien być formatowany.

Na stanowisku egzaminacyjnym powinny znajdować się:

- instrukcja zalogowania się do BIOS-u komputera (dostęp do BIOS-u nie może być zabezpieczony hasłem),

- nośnik opisany ROBOCZY zawierający:

  - archiwum Zadanie1.zip

  - wersję instalacyjną programu PuTTY przeznaczoną do instalacji w systemie Windows (do pobrania ze strony https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html).

  - folder RUTER zawierający instrukcję obsługi rutera.

  - folder PRZEŁĄCZNIK zawierający instrukcję obsługi przełącznika.

  - folder DRUKARKA zawierający sterowniki do drukarki dla wybranych przez ośrodek egzaminacyjny wersji systemów Windows serwera i stacji roboczej.

- numery seryjne do oprogramowania, jeżeli tego wymagają.

Kalkulacja kosztów wykonania w przeliczeniu na jednego zdającego

| Element wyceny | Szacunkowy koszt brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Materiały zużywane w całości, niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (Tabela 5) | 17,00 |  |
| Ogółem | 17,00 |  |